ООО «Компания Земпроект»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНЦИОННО-РЕБРИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

2024

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАНЦИОННО-РЕБРИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Том I

Положение о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края

Муниципальный контракт: № 521 от 18 декабря 2023 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

_______________ Садакова Г.А.

2024

Авторский коллектив

| Директор | Садакова Г.А. |
| --- | --- |
| Главный инженер проектов | Денисова И.В. |
| Главный архитектор | Подусенко М.В. |
| Ведущий специалист по территориальному планированию | Холодкова С.Ю. |
| Эколог-природопользователь | Скороходова У.В. |
| Кадастровый инженер | Опара В.В. |
| Системный администратор | Рощик А.А. |

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ И ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |
|  | Положение о территориальном планировании МО Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края (пояснительная записка) | 7 страниц |
|  | Карта функциональных зон | Масштаб 1:25000 |
|  | Карта границ населенных пунктов | Масштаб 1:25000 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Материалы по обоснованию планировании МО Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края (пояснительная записка) | 49 страниц |
|  | Карта границ поселения, границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения Карта границ лесничеств | Масштаб 1:25000 |
|  | Карта местоположения существующих, строящихся и планируемых объектов | Масштаб 1:25000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Карта зон с особыми условиями использования территорий | Масштаб 1:25000 |

содержание

введение	7

1.	сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов	6

2.	параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения	6

- введение

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования (далее - МО) Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского (далее – Проект внесения изменений) края разработан ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края в соответствии с Муниципальным контрактом № 521 от 18 декабря 2023 г.

Целью разработки проекта является создание документа территориального планирования в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, в том числе в части установленных требований к составу, содержанию и оформлению документов территориального планирования, нормативно-правовыми документами и с учетом:

– предложений Администрации Ребрихинского района Алтайского края;

– предложений Администрации МО Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края;

– предложений юридических и физических лиц.

Система координат местная (МСК-22).

Графические материалы изменений в генеральный план выполнены с использованием программного обеспечения Mapinfo, версия 12.0.

- сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

В таблице 1.1 представлены сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение на территории МО Станционно-Ребрихинский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов.

Таблица 1.1

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения, их основные характеристики и местоположение на территории муниципального образования МО Станционно-Ребрихинский сельсовет, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов

| № п/п | Назначение | Наименование | Местоположение | Основные характеристики | Наименование функциональных зон | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты спорта и физической культуры | Универсальная спортивная площадка | ст. Ребриха, ул. Раздольная | Площадь земельного участка – 0,51 га | Общественно-деловые зоны | Не требуется |
|  | Объекты отдыха и туризма | Сквер | ст. Ребриха, ул. Касмалинская | Площадь земельного участка – 0,27 га | Зоны рекреационного назначения | Не требуется |

- параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

В таблице 2.1 представлены сведения о параметрах функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значений на территории МО Станционно-Ребрихинский сельсовет.

Таблица 2.1

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения МО Станционно-Ребрихинский сельсовет

| № п/п | Наименование функциональных зон | Параметры функциональных зон, площадь в га | Наименование планируемых для размещения объектов | Местоположение планируемых для размещения объектов | Кол-во планируемых для размещения объектов/Параметры | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Станционно-Ребрихинский сельсовет |  | 3505,128 |  |  |  |  |
|  | Жилые зоны | 164,953 | – | – | – | – |
|  | Общественно-деловые зоны | 6,282 | Объекты местного значения |  |  |  |
|  |  |  | Универсальная спортивная площадка | ст. Ребриха, ул. Раздольная | Площадь земельного участка – 0,51 га | Расчетный срок |
|  |  |  | Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | Пристройка к зданию МБОУ «Станционно-Ребрихинская СОШ» | ст. Ребриха, ул. Школьная 10 | Мощность – 100 учащихся | Расчетный срок |
|  | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 104,321 | Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | Газовая котельная | ст. Ребриха, ул. Строительная 25 | Мощность – 4,9 м2 | 2025-2026 |
|  |  |  | Газораспределительные сети | по населенному пункту | 33,0 км | 2026 |
|  |  |  | Объекты регионального значения |  |  |  |
|  |  |  | Автомобильная дорога «Подъезд к ст. Ребриха с мостом через реку Касмала» (реконструкция) | МО Станционно-Ребрихинский сельсовет | км 3+483 | Расчетный срок |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования | 435,916 | – | – | – | – |
|  | Зоны рекреационного назначения | 2793,596 | Объекты местного значения |  |  |  |
|  |  |  | Сквер | ст. Ребриха, ул. Касмалинская | Площадь земельного участка – 0,27 га | Расчетный срок |
|  | Зоны специального назначения | 0,06 | – | – | – | – |